日農牌IE420型 獵豹系列

改良型農地搬運車使用說明書

使用前請務必詳細閱讀本說明書

2021年5月製作

目   錄

1.行車前安全注意事項．．．．．．．．．．．．．．．．．1

2.車輛識別號碼辨識 ．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2-1引擎號碼位置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2-2本機號碼位置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

3.操作方式說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

3-1把手相關操作方式．．．．．．．．．．．．．．．．．3

3-2汽油油箱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3-3儀表功能說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3-4排檔檔位操作方式．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3-5車斗掀起操作方式．．．．．．．．．．．．．．．．．5

4.保養注意事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4-1引擎機油更換．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4-2機油濾芯更換．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4-3引擎齒輪油更換．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4-4差速器齒輪油更換．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4-4變速箱齒輪油更換．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4-5長期放置注意事項．．．．．．．．．．．．．．．．．6

5. 水箱保養．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

6. IE420保養表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

- 行車前安全注意事項

- 本車限乘1人，上路前請務必懸掛農機號牌，本車限用９５無鉛汽油

- 行車注意安全請戴安全帽，並遵守交通規則 , 上路前請詳閱使用說明書

- 車輛行進中請勿排檔，引擎發動前檔位請排在Ｎ檔，放在其他檔位無法啟動

- 本車最大載重量：平地５００公斤 坡地４００公斤

- 車輛行進中如遇故障、障礙物排除、意外事件發生時，請先將引擎熄火後再動作，以確保人身安全。

- 車輛引擎運轉中禁止碰觸排氣管，皮帶輪或任何運轉部位。

- 禁止飲酒、吸毒、使用藥物後導致操駕能力降低，嚴禁騎乘。

- 汽油補給時請將引擎熄火並嚴禁煙火。

- 四輪同步鎖定應使用在泥濘等較惡劣地形，如於一般道路行駛請勿切換，因把手會鎖住無法轉向，避免高速行駛以防止發生危險。

(10)當起動引擎前需確認場所是否通風良好，不要在封閉場所起動引擎。若必須在封閉場所起動引擎時，則需使用抽風機。

注意:排氣含有毒氣體可導致昏迷甚至死亡。

(11)汽油是一種低燃點及高爆物質，工作場所必需通風良好，工作場所及儲存區禁止任何易燃物及火花存在。

注意:汽油是易燃物質，在某些情況下可能爆炸，存放時應遠離孩童。

(12)長時間接觸廢棄機油或齒輪箱油可導致皮膚癌。建議在每次維修保養後使用肥皂和水洗淨雙手。廢棄機油應遠離孩童。

(13)在引擎起動後，引擎組件及排氣管易產生高溫。當引擎停止後一段時間，高溫依然在。當進行上述組件保養維修時，需穿等待引擎冷卻下來並且穿戴隔熱手套。

(14)電瓶

1.電瓶易釋放氣體；嚴禁火焰，當更換電瓶時需保持工作場所通風良好。

2.電瓶含有強酸易導致嚴重灼傷，所以電瓶液不可濺到眼睛或皮膚。

3.若皮膚不慎濺到電瓶液，即刻用水沖洗。若眼睛皮膚濺到電瓶液，即刻用水沖洗並緊                 急送醫檢查治療。

4.若不慎吞食電瓶液，大量喝水或牛奶及服用瀉藥如蓖麻油或是植物油並緊急送醫檢查 治療。

5.電瓶液需遠離孩童。

(15)檢查水箱水為是否到達標準

- 車輛識別號碼資訊

2-1引擎號碼位置，如(圖1)

位在引擎左側

2-2本機號碼位置，如(圖2)

位在近左腳踏板內側

- 操作方式說明

使用及保養說明影片 :

3-1把手相關操作方式

1.電門啟動開關 (將煞車拉桿拉緊後按下按鈕，引擎才能發動)。

2.大燈開關含遠、近光燈切換 。

煞車拉桿固定步驟

把手左側

1.煞車拉桿拉緊。

2.將煞車拉桿固定扣往下壓。

＊釋放時請將煞車拉桿再次拉緊，固定扣稍微拉起即可

1

把手左側有一顆黃色按鈕叫做限速解除鈕，

是用來控制引擎轉速，如果沒按此鈕倒車時速只有10，那如果邊按壓邊倒車的話時速會比較快，使用上要特別小心。

解除限速功能:

1. 將檔位排至倒檔“R”，壓下解除限速按鈕 (保持壓下)。

2. 當手指離開按鈕，則車輛在倒檔時的速度將再次被限制。

把手右側

- 加油油門推桿 (有些許間隙以防車輛爆衝)。

- 煞車油量觀察鏡 (左，右皆有)。

(注意煞車油量位置，過低時請回經銷商檢查)。

(請使用DOT 4 煞車油，不可混合使用)。

- 傳動切換鈕，用於切換四輪傳動和四輪鎖定

- 切換轉盤功能:

2WD：引擎動力僅於後輪輸出，這是平時        騎乘時最主要的模式。

4WD：引擎動力同時於前輸及後輪輸出並且具有差速的功能。前差速器內部具有限滑齒輪裝置，可以使左右輪具有不同的轉動速度。當在濕滑路面騎乘時，此動力輸出模式可較2WD 模式提供更多的牽引力。

LOCK:引擎動力同時於前輸及後輪輸出但不具有差速的功能。此模式將使四輪皆具有牽引力並且應在當兩輪或兩輪以上打滑的情況下使用。

2WD/4WD/LOCK 切換

1. 將車輛完全停止。

2. 不具LOCK 系統: 將切換桿視需求撥至2WD 或4WD

3-2 汽油油箱

請使用95無鉛汽油   汽油容量15公升

將油箱外蓋卡榫向內推並向上掀起。

開啟油箱需插入鑰匙，箭頭方向為油箱蓋開啟方向

3-3 儀表功能說明

鑰匙關閉狀態 (箭頭為ON方向)       鑰匙開啟狀態

RPM超轉燈:轉速如果超過7000轉會閃爍紅燈

＊注意:

當儀表為開啟狀態時，日行燈同步開啟。請勿長時間開啟且不發動引擎將會導致電池電量消耗過快!!!

3-4  排檔檔位操作方法

L  :低速前進檔位，用於爬坡或承載重物。

H  :高速前進檔位，適用於一般行駛或無載重。

N  :空檔 檔位，停車熄火時 請放置此檔位。

R  :後退檔 檔位，需要時使用並注意後方有無障礙物。

發動時必須要在空檔否則無法發動，且換檔時也必須按壓煞車換檔。

- 注意:換檔前必須停車並放開油門，靜止後再排至需要檔位，操作不當易使齒輪組受損，減少使用壽命。

3-5 車斗掀起操作方法

3

2

車斗支撐架

1

1.先將車斗固定拉桿向上拉。

2.車斗向上抬起，並抬至車斗支撐架前端。

3.車斗支撐架向下推，卡入前端溝槽內並再次確認，確實卡緊入內以策安全!!!

- 保養注意事項

4-1引擎機油更換

行駛前和必要時請檢查機油油量是否充足

第一次使用約200公里更換機油

＊更換機油注意事項：每2000公里需更換機油

機油推薦使用：

- SAE 10W-40 。

- 容量約3.3L含機油濾芯。

＊引擎高溫M禁止更換機油，更換時請注意排氣管位置以防燙傷。

4-2 更換機油濾芯

第一次使用約200公里更換

＊更換機油濾芯注意事項：每2000公里需更換濾芯

4-3更換前差速器齒輪油

第一次使用約200公里更換

＊更換前差速器輪油注意事項：

每6000公里需更換引擎齒輪油

前差速器輪油推薦使用：

- SAE 80W-90

- 齒輪油容量約 350CC

4-4 更換後差速器齒輪油

第一次使用約200公里更換

＊更換後差速器齒輪油注意事項：

每6000公里需更換後差速器齒輪油

後差速器齒輪油推薦使用：

- SAE 80W-90

- 齒輪油容量約 500CC

4-5 長期放置注意事項

本車超過2個月以上未使用 ,建議:

1.電瓶負極線應拔除，行駛前務必檢查所有部位，並將此線接回，方能發動引擎                  2.油箱儘量減少殘留汽油，以免放置過久汽油變質，影響引擎性能

5.水箱保養

每20000公里更換一次水箱水

主水箱容量約2500cc

副水箱容量約400cc

(以上含水箱精)

- 先打開副水箱蓋子(在車身左下方位置)。

- 再打開主水箱漏水口漏水，漏完後鎖緊蓋子(在車身右下方位置)。

- 漏完水再從副水箱倒入新調好的水箱精至F刻度位置，並蓋上蓋子。

- 發動引擎讓冷卻風扇開始運轉冷卻引擎，因此副水箱的水箱精會變少，必須等到冷卻風扇停止轉動再把水箱精補至F刻度的位置。

水箱水調配比例:

本產品為超濃縮水箱精、需加70% 至50% 的水稀釋使用。

比例: 水箱精:水 = 1:1 將調好的水箱精加入副水箱F刻度的位置

請注意：市售水箱精有稀釋液與原液兩種產品，稀釋液濃度大約在33%至50%之間可直接使用，但水箱精原液需依上述比例及原廠規範，來決定每部車添加最合適的濃度。

6.IE420保養表

宜益有限公司

IE-IE CORPORATION

地址ADD：新北市淡水區忠山里奎柔山路419號

No.419, Kuiroushan Rd., Tamsui Dist, New Taipei City, Taiwan, R.O.C